| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B90 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T      —2024

设施种植机械化技术规程

mechanized technical regulation of protected cultivation

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆农业科学院农业机械化研究所提出。

本文件由新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆农业科学院农业机械化研究所。

本文件主要起草人：刘娜、王国强、刘小龙、王彦、张彩虹、姜鲁艳、马艳、刘涛、郭兆峰。

本文件实施应用的疑问，请咨询新疆农业科学院农业机械化研究所。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心（乌鲁木齐市新医路193号）、新疆农业科学院农业机械化研究所（乌鲁木齐市南昌南路291号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 联系电话：0991-4338812；传真：0991-4338300；邮编：830054

新疆农业科学院农业机械化研究所 联系电话：0991-4513642；传真：0991-4500174；邮编：830091

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2817197；传真：0991-2311250；邮编：83000

设施种植机械化技术规程设施种植机械化技术规程设施种植机械化技术规程设施种植机械化技术规程

  - 范围

本标准规定了在设施农业中的机械化种植作业，包括机械化种子加工、育苗、嫁接、移栽及机械化种植效果检测和注意事项。

本标准适用于设施农业蔬菜生产机械化种植作业。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2农作物种子检验规程 扦样

GB 10395.1农林机械安全第1部分：总则

GB 10396农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

GB 16715.3瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

NY/T 2119 蔬菜穴盘育苗 通则

NY/T 2312 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程

NY/T 3931 茄果类蔬菜嫁接育苗技术规程

NY/T 3486 蔬菜移栽机 作业质量

DB23/T 1369 蔬菜种子加工技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 种子包衣coating seed

在包衣机械的作用下将种衣剂均匀地包裹在种子表面。

- 扦样sampling

对种子进行取样。

    - 砧木rootstock

- 嫁接育苗时承受接穗的植株。

- 嫁接grafting

将植物的芽或枝（称接穗）接到另一植物（称钻木）的适当部位，使两者结合成一个新植物体。

  - 种子加工

种子加工时是提高种子育苗质量的重要手段，也为机械化播种提高质量创造条件，主要包括种子清选机、种子包衣机、种子丸粒化机。

    - 种子清选机

      - 风筛式清选机

根据种子与混杂物料空气动力学特性差异，按照物料的宽度、厚度或外形轮廓的差异进行风选和筛选。较轻的杂质被吸入沉降室集中排出，较好的种子通过振动筛，按照几何尺寸的差异筛选分类。

      - 比重式清选机

以双向倾斜、往复振动的工作台面和贯穿工作台网面的气流相结合的方法将不同比重的种子进行清选和分类，有效清除干瘪、虫蛀和霉变的种子及石头。

    - 窝眼筒清选机

通过物料长度的差异进行分选，当种子的宽度和厚度相近而长度有差异时，用筛选设备很难分离，而用窝眼筒清选更为合适。窝眼筒清选机由两只主滚流筒及一只副滚流筒组成，通过筛筒的旋转，把大于内筛孔径的大杂质和小于外筛孔径的细杂质分离出来。

    - 种子包衣机

种子包衣是利用黏着剂或成膜剂，将杀菌剂、杀虫剂、微肥、植物生长调节剂、着色剂或填充剂等成分包裹在种子外面，以便于精密播种，对种子防病、防虫害有明显的效果。

    - 种子丸粒化机

利用各种丸粒化材料使重量较轻或表面不规则的种子具有一定强度、形状、重量，达到小种子大力化、轻种子重力化、不规则的种子规则化的效果，提高种子对不良环境的抵抗能力。

    - 蔬菜种子加工符合GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件和DB23/T 1369-2010 蔬菜种子加工技术规范的要求。

  - 育苗

    - 基质块育苗机械

      - 基质型营养块育苗是以优质泥炭为主要原料，辅以缓释、控释配方肥，采用定向压缩回弹膨胀技术生产的营养均衡、理化性优良，水气协调的育苗基质块。

      - 基质块育苗利于人工快速取苗和投苗，有效提高移栽效率。

      - 基质块成型的育苗机械有大型液压式和小型机械式。大型液压式一次可冲压多个基质块，有的机型可以在基质块的凹坑中自动播种的功能。小型机械式是小型机械冲压式的基质块成型机。

    - 穴盘育苗播种机械

      - 针吸式穴盘育苗播种机

工作时利用一排吸嘴从振动盘上吸附种子，当育苗盘到达播种机下面时，吸嘴将种子释放，种子经下落管和接收杯后落在育苗盘上进行播种，然后吸嘴自动重复上述动作进行连续播种。播种速度2400行/h,适用范围广，种子大小都可以播种，能在各种穴盘、平盘或栽培钵中播种，可进行每穴单粒、双粒或多粒形式的播种。

      - 滚筒气吸式穴盘育苗播种机

工作时利用带有多排吸孔的滚筒，首先在滚筒内形成真空吸附种子，转动到育苗盘上方时滚筒内形成低压气流释放种子进行播种，接着滚筒内形成高压气流冲洗吸孔，然后滚筒内重新形成真空吸附种子，进行下一循环的播种。适用于大中型育苗场所，育苗速度高达18000行/h，适于绝大部分花卉、蔬菜等种子的播种。

      - 盖板式穴盘育苗播种机

针对规格化的穴盘，配备带有相应吸孔的播种盘，在盘内形成真空吸附种子，然后整盘对穴，并在盘内形成正压释放种子，达到播种的目的。

      - 蔬菜育苗满足NY/T 2119 蔬菜穴盘育苗 通则、NY/T 2312 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程的要求。

  - 嫁接

    - 嫁接育苗机械是一种完成蔬菜自动嫁接作业的机械装置，有全自动和半自动两种型号。

    - 半自动嫁接机人工负责在持苗盘处人工上苗作业。

    - 全自动嫁接机又称为嫁接机器人，主要由控制器、嫁接装置、交换平台、光电成像平台构成。把蔬菜苗茎杆直径为几毫米的砧木、穗木的切口嫁接为一体，使嫁接速度大幅度提高，同时由于砧、穗木接合迅速，避免了切口长时间氧化和苗内液体的流失，从而又可大大提高嫁接成活率。

    - 目前自动插接技术、自动旋切贴合法嫁接技术已可通过机械手段实现嫁接。

    - 蔬菜嫁接符合NY/T 3931茄果类蔬菜嫁接育苗技术规程的要求。

  - 移栽

采用蔬菜移栽机时，要求其与起垄作畦机械相配套，选择双行定植机器，所选配蔬菜移栽机符合NY/T 3486的规定。

    - 导苗管式移栽机

导苗管式移栽机主要由导苗管、喂入器、扶苗器、开沟器、覆土镇压轮和苗架等工作部件组成，工作时，作物幼苗进入喂入器的接苗筒内，当接苗筒转动至导苗管喂入口上方时，喂苗嘴打开，幼苗靠重力落入导苗管内，后沿倾斜的导苗管被引入至开沟器开出的苗沟内，然后进行覆土、镇压，完成移栽。

    - 吊杯式移栽机

吊杯式移栽机主要工作部件有传动装置、苗筒、吊杯移栽器、压实轮等组成。移栽苗逐颗放入投苗筒内，当苗随投苗筒转动至落苗点时，苗落入吊杯中。吊杯带苗运动至移栽地面时，吊杯破土打开，将苗投出。苗在回流土的作用下完成定制，压实轮起辅助压实的作用。

  - 机械化种植效果检测

    - 种子质量标准

      - 商品种子质量标准如表1所示

- 商品种子质量标准（%）

| 作物种类 | 品种纯度不低 于 | 净度（净种子）不低于 | 发芽率不低于 | 水分不高于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茄子 | 99.0 | 98.0 | 75 | 8.0 |
| 辣椒 | 99.0 | 98.0 | 80 | 7.0 |
| 番茄 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 |

      - 扦样、品种纯度、净度分析、发芽率试验、水分测定应执行GB/T 3534.2的规定。

      - 蔬菜种子质量满足GB 16715.3瓜菜作物种子 第3部分：茄果类的要求。

    - 机械化嫁接质量标准

      - 嫁接生产率

嫁接机正常工作后，记录每次完成的嫁接苗株树数和嫁接时间，每次测量株数不小于120株，测量3次，按公式（1）计算生产率。

.................................................................................(1)

式中：

P—生产率，单位为株每小时（株/h）；

Ji—第i次完成的嫁接苗株数；

Ti—第i次嫁接时间，单位为小时（h）。

      - 切削质量

目测检查钻木和接穗的切削角度、切削面长度、切削口及嫁接后接口贴合状况。

      - 嫁接成功率

在嫁接生产效率测试的嫁接苗中，统计成功完成的嫁接苗株数，即秧苗切削、对接、上夹三项作业正常完成的秧苗数，若有一项未完成即视为失败。嫁接成功率按公式（2）计算。

........................................................................................................(2)

式中：

Q—嫁接成功率（%）；

Ji—第i次完成的嫁接苗株数；

Jci—第i次嫁接成功的苗株数；

    - 种苗质量标准

适宜机械移栽的蔬菜秧苗，应符合下述形态特征：茎秆粗壮，节间短；子叶完整，叶片舒展，叶色正常；根系嫩白密集，根毛浓密，根系将基质紧紧缠绕，形成完整根坨，无机械损伤，无病虫害。此外，秧苗还应符合表1的标准。

- 适合机械化移栽种苗质量标准

| 株高（cm） | 茎粗（cm） | 真叶叶片数（片） | 散坨率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10～15 | ＞0.3 | ＞3 | ＜5 |

    - 机械化移栽质量标准

每个检测区任选一行，连续测定的应栽植穴株数120个，重栽、倒伏、埋苗、漏苗、伤苗为移栽不合格，定义及判定规则按照NY/T 3486的规定执行。移栽合格的蔬菜苗株树占所测总数的百分比为移栽合格率，按式（3）、式（4）计算。

................................................................................................................................(3)

............................................................................................................................(4)

式中：

Nyi—i检测区栽植合格的蔬菜苗株树，单位为株；；

N—检测区测定的样本总数，N=120株；

Qi—i检测区的移栽合格率，单位为百分率（%）；

Q—移栽合格率，单位为百分率（%）；

n—检测区的个数，n=3个；

  - 注意事项

    - 温室种植模式建议采用东西方向种植，便于机械作业。

    - 根据蔬菜种植农艺要求、设施条件选择农机具。

    - 机具安全防护、警示壁纸和安全使用说明应符合GB 10395.1、GB 10395.5、GB 10396要求。

    - 机器运转时，任何人都不准靠近机器运转部位和皮带处，以免发生危险。

    - 作业完毕后要及时将清洁机具，按要求对主机和配套机具进行维护保养，入库保存。